基于多目标优化的城市交通拥堵综合治理研究

## 摘要

随着城市化进程的加速，交通拥堵已成为制约城市发展的关键瓶颈。本文从交通流理论出发，构建了多层次、多目标的交通拥堵综合治理模型。首先，基于LWR宏观交通流模型，建立了路段通行能力评估体系；其次，引入博弈论思想，设计了交叉口信号灯动态配时优化算法；再次，利用图论与网络流理论，提出了区域路网交通疏导策略；最后，结合深度学习中的LSTM网络，实现了短时交通流预测。数值实验表明，本文所提方法在平均通行时间、排队长度、延误率等指标上均优于传统方案，为智慧城市建设提供了理论支撑与实践参考。

关键词：交通拥堵  多目标优化  信号配时  图论  LSTM预测

# 一、问题重述

## 1.1 问题背景

交通是城市的血脉。改革开放以来，我国城镇化率从1978年的17.9%飙升至2025年的68%以上，机动车保有量突破4.5亿辆。城市道路供给的增长速度远远跟不上交通需求的膨胀速度，堵城现象从一线城市蔓延至二三线城市，甚至部分县城也在早晚高峰出现了严重拥堵。

交通拥堵不仅浪费了大量时间成本——据测算，北京通勤族每年因拥堵损失超过8000元——还带来了环境污染、能源浪费、交通事故等一系列社会问题。因此，如何运用数学建模的方法对城市交通系统进行科学的分析与优化，具有重要的理论意义和现实价值。

## 1.2 问题提出

本文围绕城市交通拥堵治理这一核心命题，提出并解决以下四个子问题：

问题一：路段通行能力评估。给定一条城市主干道的几何参数与交通流数据，如何建立数学模型评估该路段的通行能力与服务水平？

问题二：交叉口信号配时优化。在单点交叉口场景下，考虑不同流向的交通需求，如何分配绿灯时长以最小化总体延误？

问题三：区域路网交通疏导。当某区域发生交通事件导致局部拥堵时，如何利用周边路网进行交通分流与疏导？

问题四：短时交通流预测。基于历史交通流时间序列，如何利用深度学习模型实现未来5-15分钟的交通流预测？

# 二、模型假设与符号说明

## 2.1 模型假设

（1）假设交通流是连续的，适用宏观流体力学模型；

（2）假设驾驶员行为是理性的，遵循效用最大化原则；

（3）假设信号灯转换瞬间完成，忽略黄灯时间；

（4）假设路网拓扑结构在分析时段内不变；

（5）假设交通流数据采集误差服从正态分布。

## 2.2 符号说明

本文使用的主要数学符号及其含义如表1所示。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| q | 交通流量 | veh/h |
| k | 交通密度 | veh/km |
| v | 车流速度 | km/h |
| v_f | 自由流速度 | km/h |
| k_j | 阻塞密度 | veh/km |
| q_m | 最大通行能力 | veh/h |
| C | 信号周期时长 | s |
| g_i | 第i相位绿灯时长 | s |
| d | 车辆平均延误 | s/veh |
| G(V,E) | 路网图 | — |
| alpha | 学习率 | — |

表1  主要符号说明

# 三、模型的建立与求解

## 3.1 问题一：路段通行能力评估模型

### 3.1.1 Greenshields线性模型

Greenshields于1935年提出了最早的速度-密度线性关系模型，速度与密度满足如下线性关系：

【公式1】v = v_f (1 - k/k_j)

由流量-密度-速度的基本关系式 q = k·v，代入上述可得流量-密度关系为抛物线：

【公式2】q = v_f k (1 - k/k_j)

对以上公式求导并令导数为零，可解得最大通行能力：

【公式3】q_m = v_f k_j / 4

### 3.1.2 服务水平分级

根据HCM（Highway Capacity Manual）标准，将服务水平分为A至F六个等级，具体分级标准如表2所示。

| 服务水平 | v/c比值范围 | 交通状态 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | [0, 0.35) | 自由流 | 车辆几乎不受约束 |
| B | [0.35, 0.55) | 稳定流 | 自由度略有下降 |
| C | [0.55, 0.75) | 稳定流 | 换道超车受限 |
| D | [0.75, 0.90) | 高密度稳定流 | 自由度显著降低 |
| E | [0.90, 1.00) | 不稳定流 | 接近通行能力 |
| F | >=1.00 | 强制流 | 拥堵崩溃 |

表2  服务水平分级标准

## 3.2 问题二：交叉口信号配时优化模型

### 3.2.1 Webster延误模型

对于单点信号控制交叉口，Webster给出了经典的车辆平均延误公式：

【公式4】d = C(1-lambda)^2/[2(1-lambda x)] + x^2/[2q(1-x)] - 0.65(C/q^2)^(1/3)x^(2+5lambda)

其中 lambda = g/C 为绿信比，x = q/(lambda·s) 为饱和度，s 为饱和流率。

### 3.2.2 遗传算法求解

本文采用遗传算法（Genetic Algorithm, GA）求解上述非线性优化问题，主要步骤为：

步骤1：编码——采用实数编码，染色体表示为 [g1, g2, g3, g4, C]；

步骤2：初始化种群——随机生成 N=100 个满足约束条件的个体；

步骤3：适应度评估——以总延误的倒数作为适应度函数 f = 1/D；

步骤4：选择、交叉、变异——采用轮盘赌选择、SBX交叉、多项式变异；

步骤5：终止条件——达到最大代数 Gmax=500 或连续50代无改善时终止。

求解该问题的MATLAB程序详见 ga_signal_timing.m（存放于code/目录下）。

## 3.3 问题三：区域路网交通疏导模型

### 3.3.1 路网建模

将区域路网抽象为有向带权图 G(V,E)，其中 V 为交叉口集合，E 为路段集合。边权 w_ij 表示路段 (i,j) 的实时通行时间，由BPR（Bureau of Public Roads）函数计算：

【公式5】w_ij = t_ij^0 [1 + alpha(x_ij/C_ij)^beta]

其中 t_ij^0 为自由流时间，x_ij 为流量，C_ij 为通行能力，alpha=0.15，beta=4 为经验参数。

### 3.3.2 动态疏导策略

当某路段发生拥堵（饱和度超过0.9）时，执行以下疏导策略：

（1）在目标区域的所有OD对中，识别经过拥堵路段的路径集合；

（2）对每条受影响的路径，使用Dijkstra算法计算避开拥堵路段的最短替代路径；

（3）将路径上的一部分交通量（如30%）分流至替代路径；

（4）更新路网各路段流量，重新计算边权，迭代执行直至饱和缓解或达到迭代上限。

Dijkstra算法的Python实现详见 dijkstra_routing.py（存放于code/目录下）。

## 3.4 问题四：基于LSTM的短时交通流预测

### 3.4.1 LSTM网络原理

长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）是一种特殊的循环神经网络（RNN），通过遗忘门、输入门和输出门三个门控机制有效解决了传统RNN的梯度消失与爆炸问题。

【公式6】遗忘门：f_t = sigma(W_f · [h_{t-1}, x_t] + b_f)

【公式7】输入门：i_t = sigma(W_i · [h_{t-1}, x_t] + b_i)

【公式8】输出门：o_t = sigma(W_o · [h_{t-1}, x_t] + b_o)

### 3.4.2 预测模型设计

本文设计的LSTM预测网络结构如表3所示。

| 层名称 | 类型 | 输出维度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Input | 输入层 | (None, 12, 1) | 过去12个时间步 |
| LSTM-1 | LSTM | (None, 12, 64) | 第一隐含层（返回序列） |
| Dropout-1 | Dropout | (None, 12, 64) | 丢弃率0.2 |
| LSTM-2 | LSTM | (None, 32) | 第二隐含层 |
| Dropout-2 | Dropout | (None, 32) | 丢弃率0.2 |
| Dense-1 | 全连接 | (None, 16) | ReLU激活 |
| Output | 全连接 | (None, 1) | 线性激活 |

表3  LSTM网络结构

LSTM预测模型的Python实现详见 lstm_predict.py（存放于code/目录下）。

### 3.4.3 评价指标

采用均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）和平均绝对百分比误差（MAPE）三个指标评估预测效果：

【公式9】RMSE = sqrt(1/n * sum((y_hat_i - y_i)^2))

【公式10】MAE = 1/n * sum(|y_hat_i - y_i|)

【公式11】MAPE = 1/n * sum(|(y_hat_i - y_i)/y_i|) * 100%

# 四、实验分析与结果

## 4.1 实验设置

本文所有实验在以下环境中运行：Intel Core i7-13700H CPU，16GB RAM，Python 3.12，PyTorch 2.4.0。交通流仿真使用SUMO 1.19.0，实际数据来源于某市主干道2024年5月的工作日线圈检测数据，采样间隔为5分钟。

## 4.2 通行能力评估结果

选取三条典型路段进行通行能力评估，结果如表4所示。

| 路段编号 | v_f(km/h) | k_j(veh/km) | q_m(veh/h) | v/c | 服务水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-01 | 60 | 125 | 1875 | 0.72 | C |
| RD-02 | 50 | 140 | 1750 | 0.88 | D |
| RD-03 | 70 | 110 | 1925 | 0.95 | E |

表4  路段通行能力评估结果

结果表明，路段RD-03已接近饱和（v/c=0.95），亟需采取交通管控措施。

## 4.3 信号配时优化结果

以某典型四相位交叉口为例，优化前后的配时方案对比如表5所示。

| 方案 | g1(s) | g2(s) | g3(s) | g4(s) | C(s) | 总延误(s/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状方案 | 35 | 30 | 25 | 20 | 120 | 18640 |
| 优化方案 | 42 | 28 | 22 | 18 | 120 | 14720 |

表5  信号配时优化对比

优化后总延误降低了约21.0%，效果显著。交叉口优化前后对比如图1所示。

[图1  交叉口信号配时优化前后对比]

## 4.4 LSTM预测精度

LSTM模型在测试集上的预测精度如表6所示。

| 预测步长 | RMSE(veh/5min) | MAE(veh/5min) | MAPE(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 min | 12.3 | 9.1 | 6.8 |
| 10 min | 21.7 | 16.2 | 11.4 |
| 15 min | 34.5 | 26.8 | 18.3 |

表6  交通流预测精度

5分钟预测精度达到93.2%，能够满足实时交通管控的需求。预测结果拟合曲线如图2所示。

[图2  LSTM交通流预测拟合曲线]

# 五、模型评价与改进

## 5.1 模型优点

（1）系统性：从微观到宏观构建了点—线—面—预测四层次一体化框架；

（2）可操作性：所有模型均有明确的求解算法，可直接应用于实际交通管控系统；

（3）可扩展性：各子模型相对独立，可根据实际需要灵活替换或升级；

（4）数据驱动：LSTM预测模型充分利用了交通大数据的特征，具有较强的自适应性。

## 5.2 模型缺点

（1）Greenshields线性模型假设速度-密度关系为线性，在实际中过于简化；

（2）遗传算法存在收敛速度慢、易陷入局部最优的问题；

（3）LSTM预测精度随预测步长增加而显著下降；

（4）未充分考虑非机动车与行人等混合交通流的影响。

## 5.3 改进方向

（1）采用Van Aerde、Newell等多参数速度-密度模型替代Greenshields模型；

（2）引入NSGA-II等多目标进化算法，同时优化延误、停车次数、油耗等指标；

（3）结合注意力机制与Transformer架构提升长时预测精度；

（4）考虑多模式交通（公交、地铁、共享单车）的协同优化。

# 参考文献

[1] Greenshields B D, Channing W S, Miller H H. A study of traffic capacity[C]. Highway Research Board Proceedings, 1935, 14: 448-477.

[2] Webster F V. Traffic signal settings[R]. Road Research Technical Paper No.39, 1958.

[3] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long Short-Term Memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

[4] Transportation Research Board. Highway Capacity Manual[M]. 6th ed. Washington, D.C.: National Academies Press, 2016.

[5] Deb K, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Trans. Evol. Comput., 2002, 6(2): 182-197.

[6] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. Numerische Mathematik, 1959, 1(1): 269-271.